Les formules d’énergie

Pour rappel :

| Premier principe de la thermodynamique ΔE=Ef−Ei=W+Q On se place d’un point de vue du fluide ! W et Q >0 : travail ou chaleur reçu W>0 : fonctionnement en moteur W<0 : fonctionnement en générateur | E : Variation d’énergie (J : Joule) Ef : Energie finale (J : Joule) Ei : Energie initiale (J : Joule) W : Travail des forces (J : Joule) Q : Echange de chaleur (J : Joule) |
| --- | --- |
| Théorème de l’énergie potentielle ΔEp=−WA→B(F) | Ep : Variation d’énergie potentielle (J : Joule) WAB(F) : travail de la force F de A à B (J : Joule) |
| Théorème de l’énergie cinétique ΔEc=WA→B(FC)−WA→B(FNC) W>0 : travail moteur W<0 : travail résistant | Ec : Variation d’énergie cinétique (J : Joule) WAB(Fc) : travail de la force conservative Fc de A à B (J : Joule) WAB(Fnc) : travail de la force non conservative Fnc de A à B (J : Joule) Exemple force conservative : le poids Exemple force non conservative : les frottements |

En faisant abstraction des signes et en négligeant les forces non conservatives, on peut alors « oser » énoncer le formulaire suivant :

| Energie Mécanique Gravitationnelle (Ex : Masse à une hauteur h) |  |
| --- | --- |
| E=M.g.h W=ΔE=M.g.Δh | E : Energie potentielle de pesanteur (J : Joules) W : Travail des forces de pesanteur (J :Joules) M : Masse (kg) g : accélération de pesanteur (m.s-2) h : hauteur (m) h : différence de hauteur (m) |
| Calculer l’énergie potentielle de 10 tonnes d’eau à 40m d’altitude. Calculer le travail nécessaire pour élever 1 tonne d’eau à 10 m de hauteur. |  |

| Energie Mécanique Elastique en translation (Ex : Ressort comprimé ou étiré) |  |
| --- | --- |
| E=12.k.x2 W=ΔE=12.k.(xf2−xi2) | E : Energie potentielle élastique (J : Joules) K : Constante de raideur (N.m-1) x : Distance de compression ou d’étirement (m) par rapport à sa position de repos. W : Travail des forces |
| Calculer l’énergie potentielle d’un ressort comprimé de 10cm dont la constante k vaut 500N.m-1. Calculer le travail nécessaire pour comprimer ce même ressort de 3 cm |  |

| Energie Mécanique Elastique en rotation (Ex : Ressort en torsion) |  |
| --- | --- |
| Elastique en torsion E=12.k.θ2 W=ΔE=12.k.(θf2−θi2) | E : Energie potentielle élastique (J : Joules) K : Constante de torsion (N.m.rd-1)  : Angle (rd) par rapport à sa position de repos |
| Calculer l’énergie potentielle accumulée lorsque l’accouplement en rouge présente un angle de torsion de 20° pour une constante k de 500N.m.rd-1 Calculer le travail nécessaire pour tordre cet accouplement de 10° |  |

| Energie Mécanique Cinétique en translation (Ex : mobile en vitesse linéaire) |  |
| --- | --- |
| En translation E=12M.v2 W=ΔE=12M.(vf2−vi2) | E : Energie cinétique de translation (J : Joules) M : Masse (kg) v : vitesse (m.s-1) E : Energie cinétique de translation (J : Joules) |
| Calculer l’énergie cinétique d’un camion de 10 tonnes roulant à 100km.h-1 Calculer le travail nécessaire pour accélérer le camion de 80km.h-1 à 100km.h-1. |  |

| Energie Mécanique Cinétique de rotation (Ex : Mobile en vitesse angulaire) |  |
| --- | --- |
| En rotation E=12J.Ω2 W=ΔE=12J.(Ωf2−Ωi2) | E : Energie cinétique de rotation (J : Joules) J : Moment d’inertie ou Inertie (kg.m²) Ω : vitesse de rotation angulaire (rd.s-1) E : Variation d’énergie cinétique de rotation (J : Joules) Car Q =0 (Echauffement négligé) |
| Calculer l’énergie cinétique (kWh) d’un volant d’inertie du Val de Rennes dont les caractéristiques sont les suivantes : J = 2500kg.m², vitesse rotation de 1500tr.min-1 Calculer le travail fourni par le volant ci-dessus pour une variation de vitesse de 500tr.min-1. |  |

| Energie Chimique (combustible) |  |
| --- | --- |
| Combustibles Solides (Ex : charbon) E=M.PCm Liquides ou gazeux (Ex : Fuel, gaz) E=V.PCv | E : Energie potentielle chimique (J : Joules) M : Masse (kg) V : Volume (m3) PCm : Pouvoir Calorifique massique (J.kg-1) PCv : Pouvoir Calorifique volumique (J.m-3) |
| Calculer l’énergie libérée par 1kg d’essence dont le Pouvoir Calorifique PCm = 47,3MJ.kg-1 |  |

| Energie Thermodynamique |  |
| --- | --- |
| E=M.H Cette formule est peu ou pas utilisée telle qu’elle. On préfère travailler sur des différences d’énergie. Travailler à partir des enthalpies permet de calculer les variations d’énergie qu’il y ait ou pas changement d’état, de température et de pression. | Ex : Fluides (eau, fluides frigorigène, CO2) E : Energie potentielle calorifique (J : Joules) M : Masse (kg) H : Enthalpie (J.kg-1.K-1) Q : Quantité de Chaleur échangée (J : Joules) M : Masse (kg) C : Capacité thermique massique (4180J.kg-1.k-1) ∆ : Ecart de température (Kelvin K ou °C) |
| Attention : - Si l’enthalpie H (J.kg-1.k-1) est prise en référence par rapport à 0K (-273°C) alors E correspond à l’énergie totale emmagasinée dans le fluide. - Pour des raisons de commodité, H est souvent prise en référence par rapport à 0°C (273K) !! Cela « fonctionne » car on calcule des différences. On trouvera donc des enthalpies H négatives dès que le fluide est en dessous de 0°C ! |  |

| Energie Thermodynamique (fluides : eau, air, CO2, fluide frigorigène..) |  |
| --- | --- |
| Formule générale : Q+W=ΔE=M.ΔH | E : Energie potentielle calorifique (J : Joules) M : Masse (kg) H : Enthalpie (J.kg-1.K-1) |
| Q=ΔE=M.ΔH Si W =0 (pas de travail) Utilisée pour le bilan des machines thermodynamique | Q : Quantité de Chaleur échangée (J : Joules) E : Energie (J : Joules) M : Masse (kg) H : Variation d’enthalpie (J.kg-1.K-1) |
| Energie Thermique (fluides : eau, air, CO2, fluide frigorigène..) |  |
| A pression et Etat contant (solide, liquide ou gazeux) Q=M.C.Δθ | Q : Quantité de Chaleur échangée (J : Joules) M : Masse (kg) C : Capacité thermique massique de l’eau (4180J.kg-1.k-1) ∆ : Ecart de température (Kelvin K ou °C) |
| Ex : Chauffeau électrique ou gaz Calculer l’énergie nécessaire pour élever la température d’eau d’un ballon ECS de 300l de 10°C à 65°C. |  |

| Energie de Pression |  |
| --- | --- |
| A température et Etat contant (solide, liquide ou gazeux) E=p.V | E : Energie potentielle de pression (J : Joules) p : Pression (Pa = J.m-3)) V : Volume (m3) 1 bar = 10mCE = 105 Pa |
| Q+W=ΔE=V.Δp Si pas d’échange de chaleur (Q=0) : W=V.Δp | Q : Quantité de Chaleur échangée (J : Joules) W : Travail des forces de pression. E : Energie (J : Joules) V : Volume (m3) p : Variation de pression (Pa ou J.m-3) |
| Calculer l’énergie stockée dans une cuve de compresseur de 100 litres à la pression de 8 bars. Calculer le travail nécessaire pour augmenter la pression de la cuve de 1bar à 5 bars. |  |

| Energie Electrique Potentielle (Ex : Condensateur) |  |
| --- | --- |
| E=12C.U2 ΔE=12C.(Uf2−Ui2) W=ΔE=12C.(Uf2−Ui2) | (Ex : Condensateur) E : Energie potentielle électrostatique (J : Joules) C : capacité du condensateur (F : Farad) U : Différence de potentiel aux bornes du condensateur (V : Volt) E : Variation d’énergie potentielle électrostatique (J : Joules) W : Travail des forces électrostatiques pour la charge ou la décharge du condensateur. |
| Calculer la quantité d’énergie stockée dans un condensateur ci-dessus polarisé sous 230V dont la capacité est de 16µF. Calculer l’énergie fournie par ce même condensateur s’il se décharge de 230V à 200V. |  |

| Energie Electrique Potentielle Accumulateurs /Batteries |  |
| --- | --- |
| E=C.U ΔE=C.ΔU W=ΔE=C.ΔU | (Ex : Condensateur) E : Energie potentielle électrostatique (J : Joules) C : capacité de la batterie (Ah : Ampère-heure) U : Différence de potentiel aux bornes de la batterie (V : Volt) E : Variation d’énergie potentielle électrostatique (J : Joules) W : Travail des forces électrostatiques pour la charge ou la décharge du condensateur. |
| Calculer la quantité d’énergie stockée dans un accumulateur 1,5V dont la capacité est de 1500mAh Calculer l’énergie fournie par ce même condensateur s’il se décharge de 1,5 à 1,3V. |  |

| Thermique de transfert |  |
| --- | --- |
| Q=qm.C.Δθ.t Q=M.C.Δθ | Q : Echange de chaleur (J : Joules) qm : débit massique dans le tuyau (kg.s-1)  : Différence de température entre le tuyau aller et retour (°C) t : temps (s : seconde) M : Masse de fluide déplacée (kg) |
| =20°C qm=3kg.s-1 Calculer l’énergie qui a transité par les deux tuyaux ci-dessous pendant 2 minutes |  |

| Compression de transfert |  |
| --- | --- |
| W=qv.Δp.t W=V.Δp | W : Travail des forces de pression (J : Joules) qm : débit massique dans le tuyau (kg.s-1) p : Différence de pression totale entre les tuyau xaller et retour (Pa) t : temps (s : seconde) V : Volume de fluide déplacé (m3) |
| p=2bars qv=0,05m3.s-1 Calculer l’énergie qui a transité par les deux tuyaux ci-dessous pendant 2 minutes |  |

| Electrique de transfert |  |
| --- | --- |
| En continu : W=U.I.t W=U.Q | W : Travail des forces électriques (J : Joules) I : Intensité du courant (A : Ampère) dans le fil. U : Différence de potentiel entre le fils « + » et le fil «-» (V : Volt) t : temps (s : seconde Q : Quantité de courant véhiculé (Coulomb) |
| U=3,2V I=500mA Calculer l’énergie qui a transité par les deux fils ci-dessous pendant 2 minutes |  |